КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии»

Номинация конкурса  -  «Лучший штукатур»

2013 г.

Конкурс профессионального мастерства включает два этапа:

I. ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Номинация конкурса  -  «Лучший штукатур»

Выполнить за 3 часа высококачественную штукатурку  кирпичной  стены гипсовыми штукатурными смесями торговой марки «Сартэксим».

Максимальное количество баллов – 70 баллов.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Номинация конкурса «Лучший штукатур»

Максимальное количество баллов – 30 баллов

Время при тестировании – 30 минут

Каждый правильный ответ – 1 балл

| 1. Для какой цели используют малку? |  |
| --- | --- |
| а) | для отделки углов |
| б) | откосов |
| в) | швов |
| 2. Название нижнего слоя драни: |  |
| а) | защитный |
| б) | выходной |
| в) | простильный |
| 3. Какое напряжение в сети считается не опасным в мокрых помещениях? |  |
| а) | 220 В |
| б) | 12 В |
| в) | 127 В |
| 4. Назовите инструмент, применяемый для разравнивания внутренних углов при выполнении штукатурки: |  |
| а) | полутерок лузговой |
| б) | полутерок большой |
| в) | полутерок усеночный |
| 5. После чего поверхность фасада разбивают на захватки? |  |
| а) | после нанесения грунта |
| б) | после подготовки поверхности |
| в) | после нанесения обрызга |
| 6. Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке составляет: |  |
| а) | 12 мм |
| б) | 20 мм |
| в) | 15 мм |
| 7. Укажите ширину выходной драни: |  |
| а) | 20-25 мм |
| б) | 15-20 мм |
| в) | 10-15 мм |
| 8. Какой глубины допускаются неровности на высококачественной штукатурке при проверке ее правилом длиной 2 м? |  |
| а) | до 2 мм |
| б) | до 3 мм |
| в) | до 4 мм |
| 9. При выполнении какой водонепроницаемой штукатурки в накрывку не вводится добавка? |  |
| а) | на церезите |
| б) | с алюминатом натрия |
| в) | на жидком стекле |
| 10. Сколько слоев штукатурного намета имеет высококачественная штукатурка? |  |
| а) | 2 |
| б) | 3 |
| в) | 4 |
| 11.Назовите размеры марок при устройстве растворных маяков. |  |
| а) | 50х50 мм |
| б) | 20х20 мм |
| в) | 30х30 мм |
| 12. В какие штукатурки вводится слюда? |  |
| а) | терразитовые штукатурки |
| б) | штукатурки сграффито |
| в) | известково-песчанные штукатурки |
| 13. Какой угол рассвета необходимо делать при отделки откосов? |  |
| а) | 25 – 300 |
| б) | 7 – 150 |
| в) | 10 - 200 |
| 14. Какими полутерками отделывают лузги и усенки? |  |
| а) | длинными; |
| б) | фасонными; |
| в) | короткими |
| 15. Через какой промежуток времени наносят цветные декоративные растворы на грунт? |  |
| а) | 2-3дня |
| б) | 7-12 дней |
| в) | 5-6 дней |
| 16. Что является основной причиной появления дутиков на штукатурке? |  |
| а) | оштукатурили тощим раствором; |
| б) | положили много извести; |
| в) | приготовили раствор на плохо погасившейся извести |
| 17. Если оштукатурить поверхность жирным раствором, что появится на поверхности? |  |
| а) | дутики |
| б) | высолы |
| в) | трещины |
| 18. С какой высоты подмостей необходимо делать ограждения? |  |
| а) | 2 м |
| б) | 1,1 м |
| в) | 1,5 м |
| 19. Какова толщина рентгенозащитной штукатурки? |  |
| а) | 30 мм |
| б) | 25 мм |
| в) | 50 мм |
| 20. Какие допускаются отклонения при выполнении улучшенной штукатурки? |  |
| а) | в 2-х местах глубиной или высотой 3 мм; |
| б) | в 4-х местах глубиной или высотой 2 мм; |
| в) | в 3-х местах глубиной или высотой 5 мм |
| 21. Какой процент гипса можно добавлять в цементный раствор? |  |
| а) | 50% |
| б) | 5% |
| в) | 18% |
| 22. Во сколько раз повышается производительность труда при отделке поверхностей сухой штукатуркой по сравнению с мокрым способом? |  |
| а) | 2,5-3 раза |
| б) | 2 раза |
| в) | 5 раз |
| 23. Какую роль выполняет клей, добавленный в гипсовый раствор? |  |
| а) | ускоритель схватывания |
| б) | замедлитель схватывания |
| в) | останавливает схватывание |
| 24. В течении какого времени производится расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве (который не относится к категории тяжелых и не является групповым)? |  |
| а) | 3 дней |
| б) | 1 дня |
| в) | 5 дней |
| 25. Какой должна быть ширина настила лесов? |  |
| а) | не менее 1 метра |
| б) | не менее 1,5 метров |
| в) | не более 1,5 метров |
| 26. Назовите причину отслаивания штукатурки? |  |
| а) | нанесли тонкий слой; |
| б) | плохо подготовили поверхность; |
| в) | оштукатурили жирным раствором |
| 27. В местах стыка разнородных поверхностей, что необходимо сделать: |  |
| а) | увеличить толщину раствора |
| б) | хорошо натереть |
| в) | набить сетку |
| 28. С помощью какого инструмента проверяют качество штукатурки по вертикали? |  |
| а) | полутерком |
| б) | правилом |
| в) | горизонтальным уровнем |
| 29. Какова масса стандартного конуса для определения подвижности (густоты) раствора? |  |
| а) | 270 грамм |
| б) | 300 грамм |
| в) | 400 грамм |
| 30. За счет какого устройства на растворомете регулируется подача воздуха? |  |
| а) | коллектора |
| б) | крана |
| в) | рычага |