Приложение

к конкурсному заданию

по номинации «Лучший штукатур»

Критерии оценки выполнения

практического задания Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший штукатур»

КРИТЕРИИ

оценки выполнения практического задания

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии» по номинации «Лучший штукатур»

Выполнение практического задания

Выполнить высококачественную штукатурку  кирпичной  стены гипсовыми штукатурными смесями торговой марки «Сартэксим».

Норма времени 3 часа.

Максимальное количество - 70 баллов.

Оценке подлежат следующие показатели:

качество выполняемых работ;

время выполнения практического задания;

организация рабочего места и культуры выполнения работ;

соблюдение технологической последовательности работ;

соблюдение техники безопасности труда.

1. Качество выполняемых работ (максимальное количество – 
40 баллов).

количество неровностей оштукатуренной поверхности на 4 м2, не более 2 – 5 баллов;

глубина (высота) неровностей оштукатуренной поверхности, не более – 5 баллов;

отклонение оштукатуренной поверхности стен и перегородок от вертикали на 1 м, не более 1 мм – 5 баллов;

отклонение оштукатуренной поверхности стен и перегородок от вертикали на высоту помещения, не более 5 мм – 5 баллов;

отклонения оштукатуренной поверхности от горизонтали на 1 м, не должны превышать 1 мм – 5 баллов;

отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, от горизонтали и вертикали, не должно превышать 1мм на 1 метр высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент – 5 баллов;

отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки, не более 2мм – 5 баллов;

толщина многослойной гипсовой штукатурки - 20 мм – 5 баллов.

2. Время выполнения практического задания (максимальное количество – 15 баллов).

Выполнение практического задания в полном объеме и качестве работ оценено не ниже 10 баллов (сокращение рабочего времени на 15 мин и за каждые последующие 15 мин. добавляется  1 балл, но не более 5 баллов):

за 2 часа 45 мин.- 11 баллов  (+1 балл);

за 2 часа 30 мин.-   12 баллов (+2 балла).

Выполнение за 3 часа (недовыполнение  объема практического задания на 5% и каждые последующие 5% снимается 1 балл)

95% заданного объема   – 9 баллов   ( – 1 балл);

90% заданного объема   –  8 баллов   (- 2 балла);

85% заданного объема   –  7 баллов   (- 3 балла).

3. Организация рабочего места и культуры производства работ (максимальное количество – 5 баллов).

Ручные инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии, соответствовать характеру и требованиям выполняемой работы. Рациональное размещение материала, инструментов и приспособлений на рабочем месте. Применение рациональных приемов и методов труда. 
За каждое нарушение снимается 1 балл, но не более 3 баллов.

4. Соблюдение технологической последовательности работ (максимальное количество – 5 баллов).

Выполнение штукатурных работ без замечаний - 5 баллов. За каждое нарушение снимается 1 балл, но не более 3 баллов.

5. Соблюдение условий труда (максимальное количество – 5 баллов).

наличие спецодежды и средств защиты;

правильное обращение с инструментом.

Без замечаний – 5 баллов. За каждое нарушение снимается 1 балл, но не более 3 баллов.